合肥经济技术开发区公用事业发展公司

招标公告

项目名称：经开区智慧井盖管理系统采购

项目编号：GYGSZB-202006

采购时间：2020年7月

目  录

一、投标公告......... .... .................................3

二、供应商须知前附表	5

三、供应商须知	8

（一）总则	8

（二）招标文件	11

（三）响应文件的编制	12

（四）响应文件的递交	15

（五）投标与评审	15

（六）确定成交供应商与签订合同	22

四.采购合同	26

五、采购需求	33

六、响应文件格式	44

# 一、招标公告

因公司业务需求，现对合肥经济技术开发区公用事业发展公司 （以下简称公用公司）“经开区智慧井盖管理系统采购”项目进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加报价。

（一）项目名称及内容

1、项目编号： GYGSZB-202006

2、项目名称：经开区智慧井盖管理系统

3、项目地点：合肥经开区

4、项目单位：合肥经济技术开发区公用事业发展公司 （以下简称公用公司）

5、项目概况：排水管理中心因管养工作需要，需采购智慧井盖管理管理系统，通过对经开区主要路段井盖安装智能井盖终端，实现井盖松动、位移、打开、水位溢满等数据采集并对异常情况实时上报，可对井盖进行实施监控管理，在汛期可根据井下水位变化及时调配人力及物资，为防汛工作提供数据支撑。具体需求见后附清单。招标文件

6、资金来源：自筹

7、项目预算： 10万元/年

8、项目类别：服务类

9、包别（包别）划分：共分1个包

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标单位营业执照中营业范围需涉及系统集成、技术开发或技术服务等相关内容。

3、具有本地化服务。

4、本项目不接受联合体投标；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（三）开标时间及地点

1、开标时间：2020年7月7日15:00

2、开标地点：合肥经济技术开发区佛掌路标准厂房2-4层开标室

（四）响应文件提交截止时间

同开标时间

（五）联系方法

（一）项目单位：合肥经济技术开发区公用事业发展公司

地址：合肥经济技术开发区佛掌路标准厂房2-4层

项目采购联系人：汪林        电话：0551-63811071

现场勘查联系人：何丽        电话：0551-63815885

六、其他事项说明

1、参与投标供应商可直接在公用公司网站下载招标文件参与投标。

2、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午2:00-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 八、保证金账户：

报价保证金的缴纳及退还：本项目需缴纳报价保证金2000元，有意向的报价单位在开标前（2020年7月7日15:00）将保证金以现金或转帐方式缴纳到指定帐户（不接受个人名义转账，必须以报价单位名义转账），缴纳时须注明报价项目名称、报价公司名称，并至公用公司综合部开具保证金收条。提交报价文件时凭保证金收条入场。报价单位的保证金在确定中标单位后一周内无息退还。保证金缴纳指定账户名称：合肥经济技术开发区公用事业发展公司，账户：184201090334，开户行：中国银行合肥经开区支行。

二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委托人 | 合肥经济技术开发区公用事业发展公司 |
| 2 | 项目名称编号 | 经开区智慧井盖管理系统GYGSZB-202006 |
| 3 | 供应商资格 | 1、投标单位营业执照中营业范围需涉及系统集成、技术开发或技术服务等相关内容。 2、具有本地化服务。 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式： 1、本项目无预付款，合同签订后，依据实际考核结果按季度进行结算，费用结算一律采用转账方式办理，不使用现金。 2、每季度考核完成后，按季支付。若中标人为一般纳税人，需提供等额、合法有效的全额增值税专用发票，否则采购人有权拒付（税费随国家政策调整而调整）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与投标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 9 | 服务地点 | 合肥经济技术开发区 |
| 10 | 服务期限 | 1、供货及安装期限：合同签订后15个工作日内完成供货安装及调试。 2、1+X年（X≤2）,1年后经双方协商一致可续签，续签期限不得超过2年，合同一年一签。 3、当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：（1）政策性调整；（2）因中标供应商原因发生安全事故。 |
| 11 | 投标保证金金额 | 人民币贰仟元。投标保证金应当在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。 |
| 12 | 投标保证金缴纳账号 | 见招标公告 |
| 13 | 答疑 | 2020年7月6日17:30时前接受网上答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见招标文件第三章投标人须知第13条。 供应商请注意：公用公司对答疑进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。公用公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □采购人统一组织 |
| 15 | 投标文件份数及要求 | 正本 1 份；副本 1份，密封提交。 |
| 16 | 开标时间及地点 | 响应文件提交截止时间及开标时间：详见招标公告 响应文件提交地点及投标地点：详见招标公告 响应文件接收时间：自响应文件提交截止时间前10分钟至响应文件提交截止时间止 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 成交价的0 %（保留到百位数）； 期限：合同到期后一月内无息返还。 收受方式为：□转账/电汇， 收受人为采购人 |
| 19 | 采购人联系方式 | 详见招标公告 |
| 20 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求□不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地注册成立的； 3）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指： 合肥市 |
| 21 | 其他 | 开标前未按规定办理本项目交纳投标保证金的，报价无效。 |
| 22 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交资格的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 23 | 违约金 | 乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质，甲方有权解除合同；乙方应向甲方支付违约金合同约定总服务费用的 5%。 |

三、供应商须知

（一）总    则

1.适用范围

1.1本投标文件仅适用于本次招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1采购监督管理部门：合肥经济技术开发区公用事业发展公司。

2.2采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.4供应商：系指响应投标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5时限（年份、月份等）计算：系指从投标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已竣工验收并交付使用的业绩。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.合格的供应商

3.1合格的供应商应符合招标文件载明的招标资格。除非招标文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包别招标或者未划分包别的同一项目投标。

3.3法律和行政法规所规定的属于其他不合格供应商的条件。

4.勘察现场

4.1供应商应自行对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。

4.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关工程现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到工程现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3除非有特殊要求，投标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.知识产权

5.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.纪律与保密

6.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、投标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

6.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

6.2.1.1供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

6.2.1.2供应商之间约定成交供应商；

6.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

6.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6.2.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

6.2.2.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行投标，也不得私下接触投标小组成员。

6.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组、采购人等施加任何影响都可能导致其投标无效。

6.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。投标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.联合体投标

7.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

8.投标品牌

8.1投标文件中如提供参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便供应商更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。供应商在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准，且须经投标小组认可，否则投标无效。

9.投标专用章的效力

9.1投标文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10.合同标的转让

10.1合同未约定或者未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2合同约定或者经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

10.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

10.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，将在合肥经济技术开发区公用事业发展公司网站(http://www.hfpudc.com/)发布。

（二）招标文件

12.招标文件构成

12.1招标文件包括以下部分：

12.1.1一、招标公告；

12.1.2二、供应商须知前附表；

12.1.3三、采购需求；

12.1.4四、供应商须知；

12.1.5五、合同条款；

12.1.6六、响应文件格式；

12.1.7合肥经济技术开发区公用事业发展公司发布的图纸、工程量清单、控制价、答疑、补遗、补充通知等。

12.2供应商应认真阅读投标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3供应商应当按照投标文件的要求编制响应文件，响应文件应对投标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4供应商获取投标文件后，应仔细检查投标文件的所有内容，如有残缺等问题应在13.4供应商获取投标文件后，应仔细检查投标文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得投标文件后于答疑截止时间前向公用公司提出，否则由此引起的损失由供应商自行承担。

13.答疑及投标文件的澄清与修改

13.1供应商如果对投标文件、工程量清单、控制价等内容有相关疑问，可以于供应商须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向采购人提出。

13.1.1除非招标文件明确约定，否则，如招标文件存在不一致时，优先顺序如下：（1）招标公告；（2）供应商须知前附表；（3）采购需求；（4）评标办法；（5）其他。

13.1.2除非招标文件明确约定，否则，如招标文件、工程量清单、施工图纸之间存在不一致时，以要求严格或质量等级高的为准。

13.2公用公司对投标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为投标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当投标文件、答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

13.3在投标截止时间前，公用公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和投标时间，并在投标文件要求提交响应文件的截止时间一日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

13.5采购人发布澄清、更正或更改公告，澄清或修改的内容不影响响应文件编制的，可不改变投标截止时间和投标时间。

（三）响应文件的编制

14.响应文件构成与格式（详见第六章）

14.1响应文件是对投标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用投标文件提供的格式。

14.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.4除非投标文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.5除非投标文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在投标日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

14.6供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

14.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.8除非投标文件另有规定，采购人一律不予退还供应商的响应文件。

15.报价

15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非投标文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

15.2投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次投标全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。

15.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非投标文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于投标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

15.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

15.4除非投标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

15.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

15.7除非投标文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按投标文件约定）。

15.7除国家或政府部门政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.投标内容填写及说明

16.1响应文件须对投标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将可能导致投标无效。

16.2供应商应在响应文件中提交投标文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

16.3供应商应在响应文件中提交投标文件要求的所有货物的合格性以及符合投标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其响应文件的一部分。

16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.4供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

17.投标保证金

17.1投标前，供应商应向采购人提交供应商须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达投标公告指定账号。

17.2投标保证金可采取下列任何一种形式：

17.2.1异地电汇；

17.2.2本地转帐；

17.3采购人不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，投标无效。

17.4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

17.4采购人将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金；

投标保证金只退还至供应商账户。

17.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

18.投标有效期

18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见供应商须知前附表。

18.2在投标有效期内，供应商的投标保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

18.3投标有效期从响应文件递交截止日起计算。

18.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

19.响应文件份数和签署

19.1供应商应按照供应商须知前附表的要求准备响应文件。

（四）响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

20.2建议供应商将正本单独封装，全部副本一起封装。

20.3如果未按规定封装或加写标记，采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

21.响应文件的递交

21.1供应商应当在投标文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

21.2在投标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，采购人将拒绝接收。

22.响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于投标小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照投标文件的变动情况和投标小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（五）投标与评审

23.接收响应文件

23.1采购人将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。

23.2在投标过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最后报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

24.投标小组

24.1本项目将依法组建评标小组，评标小组成员由2人及以上单数组成，评标小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

24.2评标小组依法对响应文件进行评审，并根据评标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应评标文件要求的供应商进行评标。

24.3评标小组应当从质量和服务均能满足评标文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。

25.响应文件评审与投标

25.1采用综合评分法评审。

25.2投标小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.3投标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：

项目编号：

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 供应商 说明并签字 | 供应商： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的投标文件条款依据： |
| 评审小组签字 |  |
| 监督员签字 |  |

时间：    年月 日

25.4 投标文件的实质性响应内容及评审要求详见下表。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性响应 评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照复印件或影印件即可。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标响应函 | 符合投标文件要求 |  | 投标响应函中的授权代表须与投标授权书中保持一 致，否则投标无效 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用声明函 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合投标文件要求 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。被授权人的社保证明要求参照六.响应文件格式 |
| 5 | 投标保证金 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 6 | 供应商资质 | 符合投标文件要求 |  | 提供资质证书复印件或影印件 |
| 7 | 业绩 | 符合投标文件要求（如有） |  | 业绩合同复印件或影印件 |
| 8 | 本地化服务 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 9 | 响应文件规范性 | 符合投标文件要求：封装符合要求；响应文件数量符合投标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 10 | 投标响应情况 | 付款响应、供货及安装期限响应、质保期响应等。 |  |  |
| 11 | 投标报价 | 符合投标文件要求 |  | 主要考虑：①报价是否响应本投标文件的实质性要求；②报价是否会降低本投标文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。 |
| 12 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或投标公告、投标文件列明的其他要求。 |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注： 1、无论何种原因，即使供应商投标时携带了证书材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，投标小组可以视同其未提供。 2、投标小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。 |  |  |  |  |

（二）综合评审

1、对响应文件进行综合评审。评审小组只对通过初审，实质上响应投标文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

## 2、本项目价格分权重为20%。

25.5为保证投标活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

25.6评标小组根据与供应商评标情况可能实质性变动评标文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。评标文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为评标文件的有效组成部分，评标小组将以书面形式通知所有参加评标的供应商。

26.7在评标过程中，评标小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组可以否决其评标，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

26.8无论何种原因，即使供应商评标时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，评标小组可以视同其未提供。
27.终止评标

27.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布终止采购，并将理由通知所有供应商：

27.1.1有效供应商数量不足3家，导致本次评标缺乏竞争的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的；

27.1.4 政府采购法律法规规定的其他情形。

28.二次采购

28.1项目终止竞争性评标采购后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

28.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次评标文件，以二次评标文件为依据，编制二次响应文件。

（六）确定成交供应商与签订合同

29.确定成交供应商

29.1评标小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购人在公司网站上予以公告。

29.2如评标小组认为有必要，可以对排名第一的成交候选供应商就响应文件所提供的内容是否符合评标文件的要求进行资格后审。如果确定排名第一的成交候选供应商无法履行合同，将依次对其他成交候选供应商进行类似的审查。

排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照评标文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

供应商对采购过程、成交结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，采购人可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商，也可以重新开展采购。

29.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

30.成交通知书

30.1各方均无异议或最终审查结果无误的成交供应商，采购人将向其发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

30.2成交供应商确定后,采购人将在公用公司网站上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到采购人处领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交标供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.成交服务费

31.1本项目无

32.履约保证金

32.1成交供应商在收到成交通知书后七个工作日内，应按照评标前须知附表规定缴纳履约保证金。

32.2供应商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

32.3如果成交供应商未按照上款规定缴纳履约保证金，采购人有权取消该授标，并没收其评标保证金。在此情况下采购人可从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商，或者重新开展采购活动。

33.签订合同

33.1成交供应商应按采购人规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同见证前成交供应商应向采购人出示履约保证金缴纳证明。

33.2采购双方应按照评标文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与评标文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购人概不负责，合同风险由双方自行承担。

33.3无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入资格审查、评标、报价或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

34.验收

34.1项目验收按照《合肥经济技术开发区公用公司采购管理制度》文件执行。

34.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（成交供应商）承担。

34.3 采购人与成交供应商应当根据合同法的约定依法履行合同义务。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应该及时处理，依法追究其违约责任。

35.质疑

35.1质疑人认为评标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，向采购人、采购人提出质疑。

质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

35.2质疑人对评标文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

35.3.1质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.3.2质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

35.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.3.4事实依据；

35.3.4必要的法律依据；

35.3.6提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.4有下列情形之一的，不予受理：

35.4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

35.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

35.4.3质疑材料不完整的；

35.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

35.4.4对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

35.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

35.4经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后3个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

35.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向合肥市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

36.未尽事宜

36.1按政府采购法律法规的规定执行。

37.解释权

37.1本评标文件的解释权属于采购人。

四.采购合同

经开区智慧井盖管理系统合作协议

甲方：合肥经济技术开发区公用事业发展公司

乙方：

甲乙双方本着平等互惠、协商一致的原则，就经开区智慧井盖管理系统合作达成意向并按照下述条款签署本合同：

一、合作内容及合同价款

（一）合作内容

乙方为甲方建设智慧井盖监控管理系统，实现对经开区辖区内井盖状态的监测并对井盖异常打开、井下水位超限实时报警，报警信息经平台实时发送至管理人员手机APP，完成报警事件的处理、巡查、派工等综合服务。

甲方根据实际生产需求对乙方智慧井盖监控管理系统进行租用，乙方按纳入管理的井盖数量收取租赁费用，并提供设备安装调测、系统部署及租赁期间的平台及设备维护工作。

（二）合同价款及服务期限

1、单点租赁费用：元/月/点，包含平台使用费、设备安装调测费、协议期内网络使用费及维护费；本次项目包含200个点位的井盖监控。

2、合同协议期一年。服务期满后，若双方无异议，可续签二年，服务价格不变。

3、因甲方生产管理要求新增加井盖点位，仍按此协议商定单点价格租赁。

二、组成本合同的文件

(1) 采购文件及答疑、更正公告;

(2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；

(3) 中标或成交公告；

(4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

(5) 双方另行签订的补充协议。

三、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

# 四、付款方式

1、自纳入管理的全部井盖上线当月开始计费，按季度对运维情况进行考核，考核完成后按季度支付租赁费用。乙方应提供13%增值税专用发票，否则甲方有权拒付（税费随国家政策调整而调整）。

2、合同费用支付方式：【银行转账】，所有费用支付至乙方如下帐号：

账户名称：

开户行：

账号：

# 五、甲乙双方权利义务

# 1、甲方负责提供井盖监控器的具体安装地点，并为乙方的施工提供必要的便利条件。

2、在乙方人员对其设备按照有关规程和规范进行维护时，甲方应给与乙方必要的协助和配合。为确保乙方维护工作的顺利进行，甲乙双方各指定一名联系人负责项目对接，甲方联系人：，联系电话：；乙方联系人：，联系电话：。

3、乙方负责按照甲方指定的位置完成井盖监控器的安装，并根据甲方提供的信息完成井盖编号、位置等信息的注册，方便甲方对井盖资产进行管理，在井盖发出报警时第一时间定位。

4、乙方负责本项目平台及所有设备的维护工作，确保系统的正常稳定运行。

六、售后服务

1、为保障系统的正常运行和设备的在线率，乙方提供1名维护人员驻点项目所在地。

2、为保障设备及系统的正常运行，乙方设置24小时专职工程师受理电话，保证采购人在使用平台的过程中，及时得到技术上的支援。设备故障报修应在1小时内到现场。设备维修在48小时内规定维修时间内（48小时内）无法维修的设备需更换新设备。

3、乙方每日系统后台（web）监视、设备监管、设备维护等相关信息形成报告，根据甲方要求按周或按月进行汇总上报。

4、乙方每季度对设备巡检一次，并做好巡检记录台账。

七、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1  %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方 列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方对买方提供的服务如构成对第三方的侵权，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。卖方应赔偿买方的全部损失。

（五）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（六）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（七）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（八）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（九）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

八、合同签订地点

本合同在 签订。

九、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ 2 ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向人民法院起诉。

本合同一式肆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

（以下无正文）

（签字页）

合同名称：经开区智慧井盖管理系统合作协议

甲方： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：【    】年【  】月【  】日

卖方：【】（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：【    】年【  】月【  】日

附件1：经开区智能井盖管理系统项目运维考核表

| 工作内容 |  |  | 检查周期 |  |  |  | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 | 季 |  | 年 |  |  |  |
| 服务器 | CPU使用是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 内存使用是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 磁盘空间是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否有异样进程 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否感染病毒 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否升级最新系统补丁 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| Web 服务软件 | 井盖监控软件工作运行是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件日志文件是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件联动是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件播报是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器GIS地理信息是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 手机端APP | APP打开是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP运行工作是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP与软件联动是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP报警提示是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 手机端造成APP无法正常使用 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 井盖监控器 | 井盖监控器工作是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器外观损坏、水位传感器是否正常（现场拍照另附） |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器网络连接是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器电池是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器误报处理、处理复位后是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器报警是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 问题处理 | 跟踪问题 |  |  |  |  |  | 数量个 |  |  |
|  | 反馈问题 |  |  |  |  |  | 数量个 |  |  |
|  | 更新验证 |  |  |  |  |  | 数量个 验证个 客户确认个 |  |  |
|  | 处理问题 |  |  |  |  |  | 总数量个 属于数据传输错误个 属于操作问题个 属于功能原因个 |  |  |
| 内容描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待解决问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  | 检查时间： 年 月 日 |  |  | 复核人员： |  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |

五、采购需求

1、 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，评标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，评标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会审核认可；

3、为有助于评标人选择评标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。评标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但评标时应当提供有关厂商的技术证明资料，未提供的可能导致评标无效；

4、评标人应当在评标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；评标人应自行踏勘施工建设现场，如评标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，评标人自行承担一切后果；

4、评标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按采购人要求提供发票，费用含在本次评标总价中，中标后不作调整。

6、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“评标人须知前附表”中的约定方式联系合肥经开区公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

一、项目背景

排水管理中心因管养工作需要，需采购智慧井盖管理管理系统，通过对经开区主要路段井盖安装智能井盖终端，实现井盖松动、位移、打开、水位溢满等数据采集并对异常情况实时上报，可对井盖进行实施监控管理，在汛期可根据井下水位变化及时调配人力及物资，为防汛工作提供数据支撑。

二、服务内容

200个智慧井盖设备试点，1年预算费用为96000元；云计算平台包括CPU4核、内存8G、存储500G、带宽50M，1年预算费用为4000元。其中包含：智能井盖管理系统一套、智能井盖传感器 200套的使用费及租赁期间的流量通讯费和维保费。

（一）技术要求

1、 系统总体架构

智慧井盖监控系统主要由智能井盖终端、监控管理平台、传输网络、APP四部分组成。

智能井盖终端主要完成对井盖状态（包括松动、打开、移动、水位溢满）的数据采集并对异常情况上报；监控管理平台主要实现对井盖的管理，报警事件处理、巡查、派工等综合服务；传输网络承载智能井盖终端至管理平台的数据交互；APP可实现对智能井盖终端的注册，注销，井盖状态查询和报警信息接收，巡检人员签到，异常情况图文上报等。

2、 系统组成

智慧井盖监控系统由智能井盖终端、监控管理平台、传输网络、巡检终端组成。

智能井盖终端包括智能井盖监控器、水位传感器等配套组件组成，主要实现对井盖状态的实时监测、报警及数据传输。

监控平台包括智慧井盖监控平台及平台承载的服务器，功能模块主要包括定位显示功能、报警管理功能、地图定位显示、用户管理、人工派单和统计报表管理等。

传输网络包括终端传输NB-IOT网络、监控中心200M互联网出口带宽。

APP主要实现对智能井盖监控器的注册、注销，井盖状态查询和报警信息接收，派单接收、巡检人员签到、异常情况图文上报等；

3、 系统主要功能

（1）资产管理

系统可对井盖进行编号并对井盖各种属性进行信息采集录入，属性字段应包括井盖材质、井盖名称、井盖地理位置、经纬度信息、地图打点、井盖管理部门、联系人、电话等，方便管理部门将井盖纳入资产管理，实现对区域内井盖信息的管理、统计。

（2）监控管理

系统可实时监测井盖的各种状态信息，通过结合系统直观的地理平面图，可实时查看井盖在所辖区内的位置和基本属性信息，并对各辖区内所属的井盖进行统一管理和工程维护。

（3）防盗报警

系统实时监控井盖状态，当井盖发生翻转、移动、非法开启、水位溢满时，智慧井盖终端第一时间将报警信息通过NB-IOT网络传输至监控平台，监控平台通过在GIS地图上显示相应井盖图标（报警状态红灯常亮）及文字信息定位故障井盖、报警时间及故障原因。报警信息在回传至监控平台后，监控平台同步向管理人员和巡检人员手持终端发送报警信息。巡检人员通过APP获取派单任务后，可根据APP中的GIS地图迅速定位故障井盖并导航至井盖处排除故障。

（二） 服务需求

| 品名 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能井盖终端 | 200套 | (一)井盖监控器参数及功能要求如下： 1.★安装方便稳固，适应路面绝大部分的井盖的智能化改造，耐磨，耐压，抗震,需提供第三方有权机构出具的防拖拽检测报告； 2. ★低功耗设计，正常工作情况下的定时向后台发送状态信息（剩余电压、设备编号、信号强度等）、不更换电池的情况下，工作时间不少于3年； 3. ★可扩展多点（三点）水位检测报警功能； 4.★外观密封，耐腐蚀，需提供第三方有权机构出具有CNAS/CMA标识的盐雾检测报告（GB2423.17）； 5.★工作环境温度：-40 ℃ -- 85℃，需提供第三方有权机构出具有CNAS/CMA标识的工作温湿度检测报告(GB/T2423.1 GB/T2423.2 GB/T2423.3)； 6.★设备具有防爆特性，非金属外壳表面电阻小于1G欧，泄漏电流在500VAC下对外壳漏电电流强度不超过0.05Ma。需提供第三方有权机构出具有CNAS/CMA标识的测试报告(GB3836.1GB8898） 7.★休眠电流：<10uA 8.★电池容量不低于6600mAh 9.★设备防护等级：IP68，需提供第三方有权机构出具有CNAS/CMA标识的检测报告。 10.★外壳塑料为复合ABS，抗压≤20kg/cm² 11.有效浸水深度：不小于0.4M 12.自动唤醒时间：5分钟至45天可调 13.报警响应时间：正常网络20~30秒 14.通讯网络：NB-IoT 15.支持移动ONENET平台 16.工作湿度：1%~99% 17. ★产品通过ISO9001质量体系认证，需提供认证证书（认证范围须包含井盖监控器产品） （二）水位传感器参数及功能要求如下： 1.工作方式：机械式浮球 2.工作温度：-30℃~60℃ 3.工作电流：≤2A 4. ★防护等级：IP68 5. ★传感线长度为0.5m，可根据实际需求定制不同长度； |
| 监控管理平台及手机APP | 1套 | （一）监控管理平台： 1．★平台支持对500000个井盖的同时在线监测； 2．井盖资产信息化管理 系统可实时展示智慧井盖的各种状态信息，通过结合系统直观的辖区平面图，可实时查看智慧井盖在所辖区内的位置和基本属性信息，并对各辖区内所属的智慧井盖防盗进行统一指挥调度处置和工程维护。 3.GIS展示 系统可显示监控终端的井盖在地图上的位置。如果智慧井盖发生了移动，可以显示该井盖的地理位置并可调用导航找到井盖位置。 4.防盗报警 系统可预先设定报警规则，对智能井盖的异常情况进行紧急报警。安装在智能井盖的监控终端内置倾斜及振动感应，当智慧井盖状态正常时，监控终端处于休眠状态，当智慧井盖异常开启时，监控终端立即发出报警信号通知相关负责部门采取措施。 5.报警联动 产生报警信息向报警中心报警后，同时还会向相关负责人和管理人员的手持终端或手机发送报警信息。 6. ★告警语音播报 系统支持语音播报功能，播报包括设备地址、编号、告警原因等信息。 7.鉴权分配 当工程人员需要对智慧井盖和线路进行维修时，由控制中心经过判断合法性进行解防，或是经授权的工程人员手持终端设备或者监控中心进行匹配解防。 8.系统分级管理 系统管理具备用户及角色的定义、权限的分配和监测管理； 系统具备对系统登录和操作进行日志管理，支持高级用户对下级用户操作查看和管理； 系统通过超级用户，对全网的角色及用户账户进行统一的管理，以角色的方式进行权限分配； 9. ★平台要求云部署 供应商须为监控平台提供相关的云资源，其中云主机不少于4核CPU，运存内存不少于8G，云存储对象存储空间不少于500G，云平台满足公安部等保三级要求。 - 手机APP功能要求如下： 1.手机APP应具备Android版本； 1.★APP应支持GIS地图及列表方式呈现设备信息、告警信息的呈现，支持GIS地图设备点击查看设备信息，并以不同颜色区分设备状态； 2. ★手机APP应支持报装、告警，并可将告警现场勘查情况以文字、照片方式上报至中心平台； 3. ★手机APP支持设备撤防、布防、停用、删除、重装等功能。 4.手机APP支持查看设备历史心跳记录功能，方便对设备的管理 5. ★手机APP支持对历史报装记录、历史维护记录进行查看 6.手机APP支持巡检功能，可以对辖区内的设备进行巡检与报修，可以通过文字及照片的形式上报系统 |
| 网络 |  | - NB-IOT技术要求： 1.频段：850MHz(B5)或900MHz(B8),保证运营时频段资源合法有效。 2. ★投标人须保证在井盖安装区域内，NB网络全覆盖，保证设备在井盖内正常通信，不受井盖屏蔽影响。 3.通信速率：10kb/s ~ 40kb/s 4.为智能井盖终端提供200张SIM卡，流量不低于50M/年/卡； （二）互联网专线要求： 1.平台部署在云平台上，云平台互联网出口带宽50M 2.丢包率：≤1%. 3.网络≤50ms. 4.误码≤1e-9. |
| 售后服务 | 1年 | 1.为更好保障系统的正常运行和设备的在线率，投标人须确保维护人员驻点项目所在地，驻点人员1人，驻点办公场所地点需按采购人要求设立或与采购人协商后设立，范围需在合肥经济技术开发区内； 2.为更好保障设备及系统的正常运行，投标人应设置24小时专职工程师受理电话，保证采购人在使用平台的过程中，及时得到技术上的支援。设备故障报修应在1小时内到现场。设备维修在48小时内规定维修时间内（48小时内）无法维修的设备需更换新设备； 3.每日系统后台（web）监视、设备监管、设备维护等相关信息形成报告； 4.定期巡检为常规维护工作之一，投标人每季度对设备巡检一次，必须技术人员为主、设计人员、维护人员参与不断完善产品的软硬件功能和质量。 |

（三）考核及处罚标准

1、驻点项目所在地人员需按采购人要求按时考勤打卡，若有特殊情况需以书面形式报告采购人，无故缺勤视为旷工，扣除100元/天；

2、每季度抽查智能井盖终端完整和报警情况，设备在线率以及系统运行是否正常并检查系统后台（web）监视、设备监管、设备维护等相关信息形成的报告，确保系统正常运行。若发现异常后48小时未进行设备维修或更换的，每次扣除200元/次；

3、定期巡检，常规日常维护，每季度对设备巡检一次，并做好巡检记录台账。若考核过程中发现未及时开展巡检工作，或未对安装窨井盖的监控器及管理平台全面巡检致使窨井盖处于报警状态的，扣除20元/个。

经开区智能井盖管理系统项目运维考核表

| 工作内容 |  |  | 检查周期 |  |  |  | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 | 季 |  | 年 |  |  |  |
| 服务器 | CPU使用是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 内存使用是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 磁盘空间是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否有异样进程 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否感染病毒 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 是否升级最新系统补丁 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| Web 服务软件 | 井盖监控软件工作运行是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件日志文件是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件联动是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控软件播报是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器GIS地理信息是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 手机端APP | APP打开是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP运行工作是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP与软件联动是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | APP报警提示是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 手机端造成APP无法正常使用 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 井盖监控器 | 井盖监控器工作是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器外观损坏、水位传感器是否正常（现场拍照另附） |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器网络连接是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器电池是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器误报处理、处理复位后是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
|  | 井盖监控器报警是否正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |  |
| 问题处理 | 跟踪问题 |  |  |  |  |  | 数量个 |  |  |
|  | 反馈问题 |  |  |  |  |  | 数量个 |  |  |
|  | 更新验证 |  |  |  |  |  | 数量个 验证个 客户确认个 |  |  |
|  | 处理问题 |  |  |  |  |  | 总数量个 属于数据传输错误个 属于操作问题个 属于功能原因个 |  |  |
| 内容描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待解决问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  | 检查时间： 年 月 日 |  |  | 复核人员： |  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |

（四）其他要求

1、服务及质保要求

系统软硬件设备要求原厂质保1年，提供1年维保，并包含1年云平台使用部署费、1年智慧井盖终端与监控平台之前的流量通信费、1年200M互联网链路租赁费。

投标供应商除提供常规运维服务外，需提供1人的驻点，并根据采购人要求提供培训服务。

投标供应商应提供7*24小时电话技术支持和故障申告服务，一点受理全程跟踪处理。故障申告响应时间小于15分钟，并在1小时赶到现场实施维修，4小时内修复故障。次日提供书面故障检测报告。

2、报价要求

（1）本项目以单价报价，投标人需报出单点年运营费用。最终结算按照单点年运营费用*单点数量*1年，最终据实结算。服务期限为合同签订后一年。服务期满后，若双方无异议，可续签二年，服务价格不变。采购人后期如需增加点位数量，可直接依据中标单价向本项目中标供应商发起采购。

（2）投标人投标前须进行现场勘查，各种风险须充分考虑，中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。

（3）投标报价为完成本次招标项目所有内容的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用、调试费用（含调试过程中的耗材费用）、各种硬件的生产、制作、运输、安装费等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。中标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标人为完成服务所发生的一切费用等有关问题。除此以外，采购人将不支付任何费用。

（4）投标人须充分考虑所投货物成本，包括调试、维保费用、利润、税金等全部费用，并作为工程结算依据。中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标报价进行变更或拒绝服务。

（二）报价要求

1、本项目采用综合评分法。技术部分详细评审指标如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （40分） | 方案 | 1.根据投标供应商的项目实施方案（包含组织架构、人员情况、时间进度计划安排、风险和工期的把控、保障措施等内容）进行综合评分，由评委酌情评1-5分，方案调研准确详实，思路清晰、逻辑性强；规划方案满足项目需求、对项目理解深刻、可操作性强得满分5分，较差不得分； 2.根据投标供应商的售后服务及维保体系（包含专业化本地维护团队、故障处理体系、巡检、培训等内容）完备、合理情况进行综合评分；由评委酌情评1-5分，方案调研准确详实，思路清晰、逻辑性强；规划方案满足项目需求、对项目理解深刻、可操作性强得满分5分，较差不得分； | 0-10分 |
|  | 为服务所配产品的规格及要求的响应性 | 根据投标供应商为服务所配产品对招标文件的响应性进行评审：满足或优于招标文件所列技术参数及要求的，得满分为50分。 “★”条款为重要指标项，每负偏离一项扣3分；非“★”条款，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：以投标文件中的投标响应表及招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。且投标供应商需对所有响应的指标做出承诺，后期项目验收过程中若无法满足“★”条款业主有权拒绝验收并追究因此造成的损失。 | 0-30分 |
| 资信分 （40分） | 投标供应商实力 | 投标供应商具有第三方有权机构认证颁发的有效的下列证书： （1）ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，且证书范围包含机房或信息中心，得3分； （2）ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，且证书范围包含机房或信息中心，得3分； 注：投标文件中提供证书扫描件或影印件，否则评委会不予计分。 | 0-6分 |
|  | 投标人荣誉 | 1、投标人为本项目所提供的本地化的机房具有政府行政部门有权颁发的“绿色数据中心”奖项的，得3分； 2、投标人为本项目所提供的机房具有政府行政部门有权颁发的优秀数据中心奖项，得3分； 注：投标文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料，以上材料提供扫描件或影印件，未提供或提供不全的不得分。 | 0-6分 |
|  | 云服务商资质 | 供应商或其所属集团公司（包含集团公司的子公司）具有政府行政部门有权颁发的针对块存储、云主机、数据中心间VPN、云网融合解决方案评估方法-对等连接、可信云SD-WAN解决方案评估方法、云服务用户数据保护能力的可信云认证证书，块存储、云主机可信云证书每项1分，其他每项2分，满分10分；投标文件中提供证书扫描件。 | 0-10分 |
|  | 平台安全 | 投标供应商提供承载本次服务的云平台具有公安部门颁发的国家信息安全等级保护三级及以上认证证书的，得3分。 注：投标文件中提供证书扫描件或影印件。 | 0-3分 |
|  | 设备专利 | 为本项目配备的智慧井盖终端在传感技术、传输技术、水位检测技术、无线充电技术方面具有专利，每具有一项专利证书得3分，满分15分。 注：投标文件中提供证书扫描件或影印件。 | 0-15分 |
| 价格分 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 |  |  |

2、报价为完成本次招标项目的全费用价格，人员费用包括但不限于人员工资、管理费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用、工具费等为完成本次招评标项目所发生的一切费用，符合条件的人员须按国家相关规定购买职工社保，并必须购买意外伤害等保险。中标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及评标人为完成服务所发生的一切费用等有关问题。

3、乙方须提供需提供等额、合法有效的全额增值税专用发票，否则采购人有权拒付（税费随国家政策调整而调整）。

六、响应文件格式

响

应

文

件

供应商：

年月日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 投标响应函 |  |
| 四 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 五 | 投标授权书 |  |
| 六 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 七 | 服务方案及服务承诺 |  |
| 八 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 九 | 业绩 |  |
| 十 | 其他文件 |  |
| 十一 | 退还投标保证金申请 |  |

附件一报价表格式

1-1报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 评标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） |  |
| 备注说明 | 1、本项目以总价报价，投标人同时需按井盖单点月运营费用和云平台月租赁费用分项报价。最终结算按照（井盖单点月运营费用*井盖数量+云平台月租赁费用）*结算月数据实结算。 2、采购人后期如需增加井盖点位数量，可直接依据中标单价向本项目中标供应商发起采购。 |

年  月  日

注：

1、本表内容根据招标文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务、出具报告（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

1-2 分项报价明细

| 序号 | 服务内容 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖点位 |  |  |  |
| 2 | 云平台租赁 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商签章：

年      月        日

二、

供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## 三

投标响应函

致：采购人

根据贵方“    项目名称      ”的招标公告，我方正式授权（授权代表姓名）代表供应商（供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。按本次招标文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的招标日期起遵循本招标文件，并在供应商须知规定的评标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方招标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的评标有效期内撤回，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在评标现场规定时间内向贵方提供与其评标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9、与本招标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章：

日    期：

## 四

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间： 年月日

经营期限：

姓    名：               性别：

年    龄：                    职务：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖公章）

日  期：年月日

## 五

投标授权书

本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表身份证复印件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日     期：年月日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

六

无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

## 七

## 服务方案及服务承诺

## （供应商可自行制作格式）

## 八

本地化服务情况一览表

（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

供应商公章：

九                                   业绩

十                                  其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、营业执照复印件或影印件；

2、资质证书复印件或影印件；

3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。

十一

退还投标保证金申请

我公司参与贵单位 项目招标缴纳投标保证金，现申请退还投标保证金元。

特此申请

户名：

开户行：

账号：

公司名称（签章）

年   月   日

收据

现收到合经区公用事业发展公司退还投标保证金 元。

公司名称（签章）

年   月   日