合肥经济技术开发区公用事业发展公司

招标公告

项目名称：经开区（北区）安置点项目电梯维保服务

项目编号：GYGSZB-2022007

采购时间：2022年2月

目  录

一、投标公告......... .... .... .... ................................3

二、供应商须知前附表	5

三、供应商须知	8

（一）总则	8

（二）招标文件	11

（三）响应文件的编制	12

（四）响应文件的递交	15

（五）投标与评审	15

（六）确定成交供应商与签订合同	20

四、采购合同	24

五、采购需求	30

六、响应文件格式	32

# 一、招标公告

因公司业务需求，现对合肥经济技术开发区公用事业发展公司 （以下简称公用公司）“经开区（北区）安置点项目电梯维保服务”项目进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加报价。

（一）项目名称及内容

1、项目编号： GYGSZB-2022007

2、项目名称：经开区（北区）安置点项目电梯维保服务

3、项目地点：经开区

4、项目单位：合肥经济技术开发区公用事业发展公司（以下简称公用公司）

5、项目概况：合肥经济技术开发区(北区)高层安置小区4个，所辖高刘街道，需对4个小区项目共计204台电梯进行维保，拟采购一家单位对北区高层安置小区电梯进行定期的运行维护保障服务，保证电梯的设备正常运行。

7、项目预算：22.48万元

8、项目类别：服务类

9、包别（包别）划分：共分1个包

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）安装维修B 级及以上 ；

3、具有上岗证的服务人员不少于有五人，并提供近三个月社保证明；

4、自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有安徽地区电梯单个维保项目60台以上业绩不少于2个；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（三）开标时间及地点

1、开标时间：2022年2月28日15：00

2、开标地点：合肥经济技术开发区繁华大道266号A座314开标室

（四）响应文件提交截止时间

同开标时间

（五）联系方法

（一）项目单位：合肥经济技术开发区公用事业发展公司

地址：合肥经济技术开发区繁华大道266号A座

项目采购联系人：汪工   电话：0551-63811071

现场勘查联系人：徐工   电话：0551-68622023

（六）其他事项说明

1、参与投标供应商可直接在公用公司网站下载招标文件参与投标。

2、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午2:00-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委托人 | 合肥经济技术开发区公用事业发展公司 |
| 2 | 项目名称编号 | 经开区（北区）安置点项目电梯维保服务GYGSZB-2022007 |
| 3 | 供应商资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）安装维修B 级及以上 ； 3、具有上岗证的服务人员不少于有五人，并提供近三个月社保证明； 4、自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有安徽地区电梯单个维保项目60台以上业绩不少于2个； 5、不接受联合体投标。 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：1、根据考核结果，按季度付款；2、.维保服务提供6个点的增值税专用发票；配件材料费，提供13个点的增值税专用发票) 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与投标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 9 | 服务地点 | 新桥科技创新示范区 |
| 10 | 服务期限 | 2022年3月1日至2022年6月30日，合同期满考核合格，经双方同意可再续签一个周期即4个月。 |
| 11 | 投标保证金金额 | 人民币零元。 |
| 12 | 投标保证金缴纳账号 | 见招标公告 |
| 13 | 答疑 | 2022年2月25日17 时前接受网上答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见招标文件第三章投标人须知第13条。 供应商请注意：公用公司对答疑进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。公用公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □采购人统一组织 |
| 15 | 投标文件份数及要求 | 正本 1 份；副本 1份，密封提交。 |
| 16 | 开标时间及地点 | 响应文件提交截止时间及开标时间：详见招标公告 响应文件提交地点及投标地点：详见招标公告 响应文件接收时间：自响应文件提交截止时间前10分钟至响应文件提交截止时间止 |
| 17 | 评标办法 | 本次采购按照综合评分法（分值设置：技术分80分，价格分 20分），选择综合评分最高的供应商成交。 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目履约保证金： 成交价的5%（保留到百位数）； 期限：项目竣工验收合格后一月内无息返还。 收受方式为：转账/电汇， 收受人为采购人 |
| 19 | 采购人联系方式 | 详见招标公告 |
| 20 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求□不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地注册成立的； 3）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指： 合肥市 |
| 21 | 业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有安徽地区电梯单个维保项目60台以上业绩不少于2个； |
| 22 | 其他 |  |
| 23 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交资格的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 24 | 违约金 | 乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质，甲方有权解除合同；乙方应向甲方支付违约金合同约定总服务费用的 10%。 |

三、供应商须知

（一）总    则

1.适用范围

1.1本投标文件仅适用于本次招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1采购监督管理部门：合肥经济技术开发区公用事业发展公司。

2.2采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.4供应商：系指响应投标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5时限（年份、月份等）计算：系指从投标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已竣工验收并交付使用的业绩。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.合格的供应商

3.1合格的供应商应符合招标文件载明的招标资格。除非招标文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包别招标或者未划分包别的同一项目投标。

3.3法律和行政法规所规定的属于其他不合格供应商的条件。

4.勘察现场

4.1供应商应自行对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。

4.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关工程现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到工程现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3除非有特殊要求，投标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.知识产权

5.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.纪律与保密

6.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、投标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

6.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

6.2.1.1供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

6.2.1.2供应商之间约定成交供应商；

6.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

6.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6.2.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

6.2.2.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行投标，也不得私下接触投标小组成员。

6.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组、采购人等施加任何影响都可能导致其投标无效。

6.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。投标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.联合体投标

7.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

8.投标品牌

8.1投标文件中如提供参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便供应商更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。供应商在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准，且须经投标小组认可，否则投标无效。

9.投标专用章的效力

9.1投标文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10.合同标的转让

10.1合同未约定或者未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2合同约定或者经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

10.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

10.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，将在合肥经济技术开发区公用事业发展公司网站(http://www.hfpudc.com/)发布。

（二）招标文件

12.招标文件构成

12.1招标文件包括以下部分：

12.1.1一、招标公告；

12.1.2二、供应商须知前附表；

12.1.3三、采购需求；

12.1.4四、供应商须知；

12.1.5五、合同条款；

12.1.6六、响应文件格式；

12.1.7合肥经济技术开发区公用事业发展公司发布的图纸、工程量清单、控制价、答疑、补遗、补充通知等。

12.2供应商应认真阅读投标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3供应商应当按照投标文件的要求编制响应文件，响应文件应对投标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4供应商获取投标文件后，应仔细检查投标文件的所有内容，如有残缺等问题应在13.4供应商获取投标文件后，应仔细检查投标文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得投标文件后于答疑截止时间前向公用公司提出，否则由此引起的损失由供应商自行承担。

13.答疑及投标文件的澄清与修改

13.1供应商如果对投标文件、工程量清单、控制价等内容有相关疑问，可以于供应商须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向采购人提出。

13.1.1除非招标文件明确约定，否则，如招标文件存在不一致时，优先顺序如下：（1）招标公告；（2）供应商须知前附表；（3）采购需求；（4）评标办法；（5）其他。

13.1.2除非招标文件明确约定，否则，如招标文件、工程量清单、施工图纸之间存在不一致时，以要求严格或质量等级高的为准。

13.2公用公司对投标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为投标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当投标文件、答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

13.3在投标截止时间前，公用公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和投标时间，并在投标文件要求提交响应文件的截止时间一日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

13.4采购人发布澄清、更正或更改公告，澄清或修改的内容不影响响应文件编制的，可不改变投标截止时间和投标时间。

（三）响应文件的编制

14.响应文件构成与格式（详见第六章）

14.1响应文件是对投标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用投标文件提供的格式。

14.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.4除非投标文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.5除非投标文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在投标日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

14.6供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

14.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.8除非投标文件另有规定，采购人一律不予退还供应商的响应文件。

15.报价

15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非投标文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

15.2投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次投标全部内容及服务期的成本、利润、税金等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供服务的总价和专项服务费率。

15.3报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非投标文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于投标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

15.4供应商应在响应文件中注明拟提供服务的总价和专项服务费率。。如果有计算或累加上的算术错误，如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

15.5除非投标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

15.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

15.7除非投标文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按投标文件约定）。

15.8除国家或政府部门政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.投标内容填写及说明

16.1响应文件须对投标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将可能导致投标无效。

16.2供应商应在响应文件中提交投标文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

16.3供应商应在响应文件中提交符合投标文件规定的证明文件（可以是手册、业绩合同和资料）等，并作为其响应文件的一部分。

16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.5供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

17.投标保证金

17.1投标前，供应商应向采购人提交供应商须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达投标公告指定账号。

17.2投标保证金可采取下列任何一种形式：

17.2.1异地电汇；

17.2.2本地转帐；

17.3采购人不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，投标无效。

17.4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

17.5采购人将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金；

投标保证金只退还至供应商账户。

17.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

18.投标有效期

18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见供应商须知前附表。

18.2在投标有效期内，供应商的投标保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

18.3投标有效期从响应文件递交截止日起计算。

18.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

19.响应文件份数和签署

19.1供应商应按照供应商须知前附表的要求准备响应文件。

（四）响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

20.2建议供应商将正本单独封装，全部副本一起封装。

20.3如果未按规定封装或加写标记，采购人将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

21.响应文件的递交

21.1供应商应当在投标文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

21.2在投标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，采购人将拒绝接收。

22.响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于投标小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照投标文件的变动情况和投标小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（五）投标与评审

23.接收响应文件

23.1采购人将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。

23.2在投标过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最后报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

24.投标小组

24.1本项目将依法组建评标小组，评标小组成员由2人及以上单数组成，评标小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

24.2评标小组依法对响应文件进行评审，并根据评标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应评标文件要求的供应商进行评标。

24.3评标小组应当从质量和服务均能满足评标文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。

25.响应文件评审与投标

25.1采用综合评分法评审。本次采购按照综合评分方式，选择综合得分最高的供应商成交。

25.2投标小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.3投标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

询标函格式如下：

询 标 函

项目名称：

项目编号：

| 询标内容 |  |
| --- | --- |
| 供应商 说明并签字 | 供应商： 授权委托人签字： 授权委托人身份证号： 日期： |
| 评审结论 | □通过。通过理由： □不通过。不通过的投标文件条款依据： |
| 评审小组签字 |  |
| 监督员签字 |  |

时间：    年月 日

25.4 投标文件的实质性响应内容及评审要求详见下表。

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性响应 评审指标 | 评审要求 | 是否通过 | 响应文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 执业许可证 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照复印件或影印件即可。 |
| 2 | 投标响应函 | 符合投标文件要求 |  | 投标响应函中的授权代表须与投标授权书中保持一 致，否则投标无效 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用声明函 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 4 | 授权委托书 | 原件，符合投标文件要求 |  | 法定代表人（或负责人）参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。被授权人的社保证明要求参照六.响应文件格式 |
| 5 | 投标保证金 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 6 | 供应商资质 | 符合投标文件要求 |  | 提供资质证书复印件或影印件 |
| 7 | 业绩 | 符合投标文件要求（如有） |  | 业绩合同复印件或影印件 |
| 8 | 本地化服务 | 符合投标文件要求 |  |  |
| 9 | 响应文件规范性 | 符合投标文件要求：封装符合要求；响应文件数量符合投标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 10 | 投标响应情况 | 付款响应、供货及安装期限响应、质保期响应等。 |  |  |
| 11 | 投标报价 | 符合投标文件要求 |  | 主要考虑：①报价是否响应本投标文件的实质性要求；②报价是否会降低本投标文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。 |
| 12 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或投标公告、投标文件列明的其他要求。 |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注： 1、无论何种原因，即使供应商投标时携带了证书材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，投标小组可以视同其未提供。 2、投标小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。 |  |  |  |  |

（二）综合评审

1、对响应文件进行综合评审。评审小组只对通过初审，实质上响应投标文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

## 2、1）本项目价格分权重为20%。

25.5为保证投标活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

25.6评标小组根据与供应商评标情况可能实质性变动评标文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。评标文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为评标文件的有效组成部分，评标小组将以书面形式通知所有参加评标的供应商。

26.7在评标过程中，评标小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组可以否决其评标，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

26.8无论何种原因，即使供应商评标时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，评标小组可以视同其未提供。
    27.终止评标

27.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布终止采购，并将理由通知所有供应商：

27.1.1有效供应商数量不足3家，导致本次评标缺乏竞争的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的；

27.1.4 政府采购法律法规规定的其他情形。

28.二次采购

28.1项目终止竞争性评标采购后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

28.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次评标文件，以二次评标文件为依据，编制二次响应文件。

（六）确定成交供应商与签订合同

29.确定成交供应商

29.1评标小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购人在公司网站上予以公告。

29.2如评标小组认为有必要，可以对排名第一的成交候选供应商就响应文件所提供的内容是否符合评标文件的要求进行资格后审。如果确定排名第一的成交候选供应商无法履行合同，将依次对其他成交候选供应商进行类似的审查。

排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照评标文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

供应商对采购过程、成交结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，采购人可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商，也可以重新开展采购。

29.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

30.成交通知书

30.1各方均无异议或最终审查结果无误的成交供应商，采购人将向其发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

30.2成交供应商确定后,采购人将在公用公司网站上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到采购人处领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交标供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.成交服务费

31.1本项目无

32.履约保证金

32.1成交供应商在收到成交通知书后七个工作日内，应按照评标前须知附表规定缴纳履约保证金。

32.2供应商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

32.3如果成交供应商未按照上款规定缴纳履约保证金，采购人有权取消该授标，并没收其评标保证金。在此情况下采购人可从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商，或者重新开展采购活动。

33.签订合同

33.1成交供应商应按采购人规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同见证前成交供应商应向采购人出示履约保证金缴纳证明。

33.2采购双方应按照评标文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与评标文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购人概不负责，合同风险由双方自行承担。

33.3无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入资格审查、评标、报价或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

34.验收

34.1项目验收按照《合肥经济技术开发区公用公司采购管理制度》文件执行。

34.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（成交供应商）承担。

34.3 采购人与成交供应商应当根据合同法的约定依法履行合同义务。

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应该及时处理，依法追究其违约责任。

35.质疑

35.1质疑人认为评标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，向采购人、采购人提出质疑。

质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

35.2质疑人对评标文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

35.3.1质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.3.2质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

35.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.3.4事实依据；

35.3.4必要的法律依据；

35.3.6提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.4有下列情形之一的，不予受理：

35.4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

35.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

35.4.3质疑材料不完整的；

35.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

35.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

35.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

35.4经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后3个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

35.5质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向合肥市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

36.未尽事宜

36.1按政府采购法律法规的规定执行。

37.解释权

37.1本评标文件的解释权属于采购人。

- 采购合同

安徽省电梯维保合同

安徽省质量技术监督局

安徽省工商行政管理局

制定

说   明

1、本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。

2、本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。

3、使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4、维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。

5、日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）

6、保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。

7、本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。

安徽省电梯维保合同

使用单位（甲方）

项目名称：

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同附件一《设备明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  乙方提供维保服务的方式：

小包：只提供维保所需工具和劳务，并按200元/台/年的标准配备电梯零部件（后附件二200以下的零部件清单）；

第三条  维保期限

本合同约定维保期限自年月日起至年月日止，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。

第四条维保费用

共/台电梯，合同期维保费：总计人民币元，大写：。详见附件一《设备明细表》。

上述服务价格包含按乙方与乙方所属税务机关所确定税率计征的增值税。

第五条 结算

- 甲方按（□月 □季 □半年  □年 ）支付维保费，具体开票时间和金额为：/年/月/日、/年/月/日开票，每期开票金额为 / 元,付款期限为30天，以开票时间起计算：

| 开票时间 | 开票金额 | 开票备注 |
| --- | --- | --- |

发票类型：    □  增值税专用发票     □  增值税普通发票

开票名称：

纳税人识别号：

开户行、账号：

地址、电话：

甲方应向乙方提供充足和准确的开票相关信息，以供乙方按增值税相关规定开具发票，双方另有约定除外；非乙方原因导致甲方发票信息有误或甲方无法抵扣增值税，乙方不承担任何责任。

2、甲方需支付零部件费用的，甲乙双方另行约定。

3、支付方式：□现金   □支票   □汇到乙方指定帐户

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。

3、按照国家质检总局TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.4.4.2条规定，甲方应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。如因甲方的非专业操作而造成的电梯故障或设备损坏及安全事故，则甲方应支付任何必要的费用。

4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的当日当次维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

8、甲方应尽力保护设备及其必要设施，且不允许其它非乙方人员进入机房和井道。甲方应确保机房包含以下设施：牢固的门，防水设施，照明，通风，制冷和加热系统以保证机房符合生产商推荐的要求。甲方应在任何时间保证电梯底坑、井道、机房处于干燥环境。若水或其它液体进入，甲方须在乙方开展整改工作之前与第三方协定去除此类液体。

9、采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维修保养有关的工作。

11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

12、甲方应当在特种设备定期检验有效期满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并做好相关的准备工作，乙方将进入现场配合甲方参与定期检验。所有相关费用由甲方承担。

13、电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

14、甲方应在合同期间，不得允许其它人员更改、增加、调整、修理或更换电梯的部件或零件，除非出具乙方的书面许可。

15、甲方应提供保证乙方人员安全的工作地点，当乙方单方判断工作地点存在安全隐患时，乙方将保留停止在大楼里工作的权利；甲方应接受乙方关于解除安全隐患所采用方式方法的专业判断。若乙方检测出存在损害乘客安全的运行问题时，乙方可以关闭设备直至该问题得到解决。同时，乙方将立即以书面方式通知甲方关闭设备的原因，以及乙方提议的解决方法是否包含在此合同内。

16、甲方应指导或警示乘客正确使用设备并保证设备处在甲方的电梯管理人员的持续监督下，以保证在两次检查间隙时能够发现非正常情况。在乙方下次检查之前，甲方须尽快告知乙方其所发现的任何不安全的情况以及可能需要修理的征兆。甲方应在设备运行显示不正常情况时，立即关闭设备，即刻通知乙方，并在修理未完成时保持设备关闭。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利，

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、按照国家质检总局TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中第五条规定，乙方设立24小时服务热线：.对于甲方向乙方服务热线报告的困人故障，乙方将在30分钟内/60分钟内赶至现场处理关人问题；报告的其他故障，乙方将在/分钟内赶到现场处理故障；若被要求在非正常工作时间到达现场，则到场人员将只做排除危害乘客安全的调试和临时维修工作，所有其它的维修保养工作将由维保人员在正常工作时间内实施。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前2日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

10、按照国家质检 TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中第六条规定，如乙方通过维保或者自行检查，发现电梯仅依据本合同规定的维保内容依据不能保证安全运行，而需要改造、修理（包括更换零部件）、更新电梯时，乙方应向甲方提供书面方案，经过甲乙双方协商，签订相关协议。

第八条  其他约定

- 维保方式小包合同服务范围内容如下：

- 在合同期间，电梯部件更换或修理的费用须由甲方负责，其诊断费、更换或修理部件的人工费用及向市场监督管理局报备的相关费用也由甲方承担。乙方免费更换或修理因正常原因而损坏的且单价/元以下的零部件，年累计不超过/元/台（上述第七条第（二）款第10条规定的情形除外），但向市场监督管理局报备的相关费用由甲方承担。若在部件未故障或损坏情况下，为提升电梯稳定性及乘梯舒适性等目的，甲方要求更换或修理部件产生的所有费用均需由甲方承担。

- 对于所有乙方免费提供的配件，乙方有权利收回旧件。

- 在合同存续期间，乙方不负责加装保险公司或权威机构、以及第三方推荐或指示的新辅件或部件，同时乙方不可被强制要求对现有设计或功能进行更改，乙方保留对甲方作此类建议的权利。

- 在甲方要求下，乙方可安排对电梯井道、底坑和机房进行有偿配合工作（如消防联动、视频、网络覆盖等配合工作）。

2、为保证向甲方的设备提供持续安全的服务，此合同将在到期后自动更新至后续1年，除非在最初合同或自动更新合同到期前90天之内，一方及时书面通知给另一方，告知其准备取消合同。通知以挂号信或电子邮件发出，并要求提供回执。时间因素是本合同的基本要点。自动更新合同的价格将视设备当时自有情况，由双方在自动更新时共同商定。

3、合同覆盖限制范围内容如下：

1）在无额外费用的情况下，乙方不负责因设备不当使用，他人疏忽，断电，偷盗，故意破坏，爆炸，着火，电源故障，水灾，暴风雨，闪电，恶作剧，人权或军事行动，抗议，停工，不可抗力，或其它乙方不可控制的原因导致须提供服务或更新或修理设备的事宜。当某些部件的原生产商已经不再生产或该部件已不在市场上销售时，该部件的更新替换成本须由甲乙双方共同协商解决。

2）此合同范围不包括甲方所提供的装修、土建部分，以及完善、修理、替换轿内壁围栏、地板遮盖物、轿厢照明、井道照明、主电源开关和断路器。甲方所提供的烟火探头、通讯设施、安保系统、门禁或监控系统、空调、加热器以及其它如前所述，不包括在此合同中。

3）电梯在运载建筑、装饰装修等材料时，甲方应在轿厢的地面到厅门的地坪铺设足够承载的橡胶或者具有同种效用的替代材料制成的底垫，以保护电梯的井道、轿厢及厅门地坎免遭损伤。轿厢内壁应设有防撞保护材料（如木板、轿壁保护垫等）。若因甲方未采取以上措施而导致电梯故障或轿厢损坏，则甲方应支付任何必要的备件费用，以及由此导致的乙方正常工作时间和/或加班的人工费用及诊断费。

4）电梯通过政府验收后，若甲方要对电梯轿厢进行可能的导致电梯轿厢自重改变的施工（包括但不限于再次装潢、修改装潢、加装设备等），应在施工前以书面方式通知乙方，并随附装潢方案及预计重量，经乙方确认此施工对电梯运行以及安全问题无影响后，甲方方可施工。施工完成后，由乙方协助重新检查电梯安全性能并设定平衡系数，且甲方应立即向当地市场监督管理局发函进行备案。若乙方经重新检查后认为施工后可能存在损害乘客安全和设备安全的情况时，乙方将关闭设备直至该问题得到解决。甲方应支付由于前述施工行为所导致的电梯安全检查和调整性能等造成的材料费用和人工费用。如甲方未以书面方式通知乙方前述施工行为，应承担相应责任。

4、乙方将按照国家质检总局TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》中第六条规定，在正常工作时间（周一至周五上午08:30至下午17:30，节假日除外）内，为甲方提供每年25次的维护保养服务，具体内容见《维护保养记录簿》。乙方将提供必要的导轨润滑油和清洁材料。

5、若政府监管部门规定或要求乙方进行下列检验的（包括但不限于定期检验、限速器试验、125%制动试验等），乙方将向甲方另行收取相应的费用。本合同项下电梯的限速器校验工作收费标准为150元/台/次，乙方提供税率为6%的服务类增值税专用发票或增值税普通发票，校验结束后出具合格或者不合格的报告。125%制动试验具体实施情况，以双方另行书面约定为准；

6、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

7、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

8、在出售和租赁本合同所列电梯设备、或这些电梯设备发生地点转让时，甲方应确认其接收者已知道此合同并同意执行完成本合同的剩余时间，并且服从本合同所述及的终止条款，否则甲方须负责合同规定的全部未到期时间的所有未付款项。

第九条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、乙方保留对所有到期未支付款项计算增加服务费用的权利，计算增加部分的费用按每月1.5%或最高法定额度，以较低者为准。若甲方未在乙方应收账款逾期日后15天内支付费用，相应地乙方将选择以下两种方式之一：1）停止所有服务直至所有费用付清，这包括不响应停梯故障，但乘客被困轿厢的情况除外。在此情况下，乙方将先解救乘客，但无义务将电梯设备恢复至正常状态。2）宣布该合同所有未过期的费用立即到期并终止合同。如乙方选择停止服务，则乙方将不负责由于服务缺失而导致额人员或财产的破坏或伤害。关于恢复服务，甲方须负责支付乙方所有因停止服务而产生的成本。时间因素是本合同的基本要点。

4、甲方需保证不允许非乙方人员从事电梯维保工作的，否则由此造成的事故后果自负。

5、除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，甲方应在当时提出。乙方应根据维保的要求进行返工，直至达到维保要求。

8、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

9、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向乙方所在地具有管辖权的人民法院进行诉讼。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  4  份，甲方执 2 份，乙方执   2 份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

营业执照号码：                            营业执照号码：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

住所：                                    住所：

联系电话：                                联系电话：

电梯安全管理员及证号：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

设备明细表

项目名称：

| 序号 | 梯号 | 合同有效期 | 电梯品牌 | （层/站/门、（提升高度/角度） | 安装地点 | 保养金额（元/梯/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共梯，年累计保养金额为： |  |  |  |  |  |  |

附件二：200元以下的零部件清单

报价所含200元/年/台零部件清单

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 数量 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门导靴 | S200 黑色橡胶 L50.5mm | 个 | 1 | 33 |
| 2 | 同心挂门轮 | D48 K200/S200 | 个 | 1 | 74 |
| 3 | 触点开关 | K8/S8 国产 | 个 | 1 | 133 |
| 4 | 厅门钢丝绳 | S200 DW900 d3 L3580中分 | 根 | 1 | 184 |
| 5 | 圆柱拉伸弹簧 | 800*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 | 50 |
| 6 | 门传动钢丝绳 | S8中分DW1100 L4675 | 根 | 1 | 47 |
| 7 | 圆柱拉伸弹簧 | 790*14.2*1.8 旁开S8 | 根 | 1 | 50 |
| 8 | 圆柱拉伸弹簧 | 1250*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 | 50 |
| 9 | 圆柱拉伸弹簧 | / | 根 | 1 | 50 |
| 10 | 门挂板滚轮 | D60 K8/S8 | 个 | 1 | 47 |
| 11 | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 根 | 1 | 70 |
| 12 | 触点开关AZ-06 | k200/s200 | 个 | 1 | 168 |
| 13 | 门机皮带驱动轮 | k200塑料 | 个 | 1 | 149 |
| 14 | V齿传动带 | 8PJ559 GB/T16588（K8轿门） | 根 | 1 | 84 |
| 15 | 门挂板滚轮组件 | D60 K8/S8 镀锌 | 个 | 1 | 104 |
| 16 | 触点开关RX07 | 主锁 S200 | 个 | 1 | 168 |
| 17 | 厅门门锁装置 | S200 中分及左开 | 个 | 1 | 101 |
| 18 | 手动复位行程开关 | LX26-UKS | 个 | 1 | 78 |
| 19 | 集油盒 | YF02X556 | 个 | 1 | 58 |
| 20 | 缓冲器开关 | LX26-UKT | 个 | 1 | 71 |
| 21 | 两孔梳齿板 | / | 个 | 1 | 105 |
| 22 | 3孔梳齿板 | / | 个 | 1 | 109 |
| 23 | 继电器24V | 继电器RCL | 个 | 1 | 179 |
| 24 | 辅助触点 | SZ-A22 | 个 | 1 | 93 |
| 25 | 接触器 | SC-E02PN5-C | 个 | 1 | 195 |
| 26 | 浪涌抑制单元 | SZ-Z35 | 个 | 1 | 170 |
| 27 | 浪涌抑制单元 | SZ-Z5 | 个 | 1 | 102 |
| 28 | 辅助触点 | SZ-A11-C | 个 | 1 | 75 |
| 29 | 辅助触点 | SZ-AS1-C | 个 | 1 | 41 |
| 30 | 微动开关 | TM-1307 PT0.4 | 个 | 1 | 123 |
| 31 | 极限开关 | HD/1370 | 个 | 1 | 97 |
| 32 | 靴衬 | 黄色乌龟壳式 CO=16MM | 件 | 1 | 141 |
| 33 | 应急灯 | G-380 | 件 | 1 | 108 |
| 34 | 油杯组件 | 带支架及坚固件 | 件 | 1 | 98 |
| 35 | 门导靴 | K8S8新 | 件 | 1 | 35 |
| 36 | 铸造导靴靴衬 | / | 件 | 1 | 169 |
| 37 | 对重油杯 | U型 | 件 | 1 | 79 |
| 38 | 油杯 | 方油杯 | 件 | 1 | 77 |
| 39 | 按钮 | 普通 | 件 | 1 | 96 |
| 40 | 灯 | RKL12/5E 12V 5W DERIN | 件 | 1 | 120 |
| 41 | 轿内对讲副机 | TK-YC12 | 件 | 1 | 180 |
| 42 | 磁开关 | SM-25-30 | 件 | 1 | 167 |

附件三：

常用配件价目表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 旋转编码器 | 个 | 8.5873.0000.C302.S021 | 3028 | 质保壹年，含安装调试 |
| 2. | 抱闸供电模块 | 个 | EMBP-220或者EMK-BZ210E | 4117 | 质保壹年，含安装调试 |
| 3. | 副触点 | 个 | LADN22C | 145 | 质保壹年，含安装调试 |
| 4. | 继电器 | 个 | 24V DC 继电器RCL | 110 | 质保壹年，含安装调试 |
| 5. | 驱动/变频器 | 个 | CPIC-V-34A或者CPIC-Ⅱ-65 | 22000 | 质保壹年，含安装调试 |
| 6. | 单体对讲机 | 个 | TK-TC12(1-1)A | 222 | 质保壹年，含安装调试 |
| 7. | 无线对讲电源 | 个 |  | 580 | 质保壹年，含安装调试 |
| 8. | 上下限位开关 | 个 | Z1R 236-11Z-M20 自动复位 | 132 | 质保壹年，含安装调试 |
| 9. | 平层感应器 | 个 | BUP-30S | 706 | 质保壹年，含安装调试 |
| 10. | 门机变频器 | 个 | 125ST-13 K300 中分配套BG101 | 2331 | 质保壹年，含安装调试 |
| 11. | 限速器 | 个 |  | 6400 | 质保壹年，含安装调试 |
| 12. | 安全回路板 | 块 |  | 2400 | 质保壹年，含安装调试 |
| 13. | 双稳开关 | 个 |  | 80 | 质保壹年，含安装调试 |
| 14. | 轿内原装应急灯 | 盏 |  | 100 | 质保壹年，含安装调试 |
| 15. | 超载仪 | 台 | LMS或者TK-WL-CO | 1877 | 质保壹年，含安装调试 |
| 16. | 超载传感器 | 个 | EK-HDJD 1.5M | 622 | 质保壹年，含安装调试 |
| 17. | 轿厢楼层显示板 | 块 | MA10-S1 | 652 | 质保壹年，含安装调试 |
| 18. | 正门锁 | 个 |  | 180 | 质保壹年，含安装调试 |
| 19. | 副门锁 | 个 |  | 130 | 质保壹年，含安装调试 |
| 20. | 油杯 | 个 |  | 43 | 质保壹年，含安装调试 |
| 21. | 靴衬 | 个 |  | 101 | 质保壹年，含安装调试 |
| 22. | 风扇 | 台 |  | 350 | 质保壹年，含安装调试 |
| 23. | UKS开关 | 个 | LX26-UKT或者LX26-UKS | 82 | 质保壹年，含安装调试 |
| 24. | 缓冲器 | 个 | YH74A/275或者OBC20B | 2223 | 质保壹年，含安装调试 |
| 25. | 按钮 | 个 | 普通按钮 | 88 | 质保壹年，含安装调试 |
| 26. | 滑块 | 个 |  | 38 | 质保壹年，含安装调试 |
| 27. | 外呼面板 | 套 | MS5-E2.1 | 1076 | 质保壹年，含安装调试 |
| 28. | 检修开关 | 个 |  | 375 | 质保壹年，含安装调试 |
| 29. | 门刀 | 个 |  | 1600 | 质保壹年，含安装调试 |
| 30. | 厅门联动钢丝绳 | 根 |  | 110 | 质保壹年，含安装调试 |
| 31. | 三角锁 | 个 |  | 63 | 质保壹年，含安装调试 |
| 32. | 门机马达 | 个 | K200/300 电动机 | 2300 | 质保壹年，含安装调试 |
| 33. | 导靴 | 个 | k16带Z型支架高度240MM或者K10 | 606 | 质保壹年，含安装调试 |
| 34. | 门机编码器 | 个 |  | 2000 | 质保壹年，含安装调试 |
| 35. | COB板 | 块 |  | 696 | 质保壹年，含安装调试 |
| 36. | 对讲机电源适配器 | 个 |  | 456 | 质保壹年，含安装调试 |
| 37. | 指令板 | 块 |  | 912 | 质保壹年，含安装调试 |
| 38. | 轿内显示板 | 块 |  | 468 | 质保壹年，含安装调试 |
| 39. | 地坑急停盒 | 个 |  | 312 | 质保壹年，含安装调试 |
| 40. | 轿顶检修盒 | 个 |  | 950 | 质保壹年，含安装调试 |
| 41. | LCECCB板 | 块 |  | 2640 | 质保壹年，含安装调试 |
| 42. | 极限开关 | 个 |  | 264 | 质保壹年，含安装调试 |
| 43. | LCEADO板 | 块 |  | 2760 | 质保壹年，含安装调试 |
| 44. | 轿厢地坎 | 个 |  | 480 | 质保壹年，含安装调试 |
| 45. | CPU主板 | 个 |  | 5760 | 质保壹年，含安装调试 |
| 46. | GTW板 | 块 |  | 1186.8 | 质保壹年，含安装调试 |
| 47. | CAN板 | 块 |  | 3240 | 质保壹年，含安装调试 |
| 48. | 地坑对讲机 | 块 |  | 180 | 质保壹年，含安装调试 |
| 49. | A1板 | 块 |  | 12720 | 质保壹年，含安装调试 |
| 50. | A2板 | 块 |  | 5640 | 质保壹年，含安装调试 |
| 51. | KDL16配线 | 根 |  | 600 | 质保壹年，含安装调试 |
| 52. | 3相整流轿 | 件 |  | 840 | 质保壹年，含安装调试 |
| 53. | 变频器晶闸管 | 件 |  | 1308 | 质保壹年，含安装调试 |
| 54. | 电容 | 件 |  | 960 | 质保壹年，含安装调试 |
| 55. | 平衡补偿线 | 米 |  | 78 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 56. | 对重反绳轮 | 个 | 尼龙材质 | 1971 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 57. | IGBT模板 | 个 |  | 1140 | 质保壹年，含安装调试 |
| 58. | CEB板 | 块 |  | 780 | 质保壹年，含安装调试 |
| 59. | 限速器钢丝绳 | 米 |  | 14.4 | 质保壹年，含安装调试 |
| 60. | 限速器涨紧轮装置 | 套 |  | 1620 | 质保壹年，含安装调试 |
| 61. | 测速发电机 | 个 |  | 3240 | 质保壹年，含安装调试 |
| 62. | 接触器板 | 块 |  | 2280 | 质保壹年，含安装调试 |
| 63. | 抱闸 | 套 |  | 10080 | 质保壹年，含安装调试 |
| 64. | 12V外呼电池 | 块 |  | 456 | 质保壹年，含安装调试 |
| 65. | A3板 | 块 |  | 5040 | 质保壹年，含安装调试 |
| 66. | 曳引机 | 套 |  | 50400 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 67. | 编码器 | 件 | 8.5873.0000.C302.S021 | 2119.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 68. | 电路板 | 块 | MC3 国产简化版 | 3378.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 69. | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 根 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 66.5 | 质保壹年，含安装调试 |
| 70. | BST门齿形带 | 件 | L=5m(K200/K300轿门) | 392.7 | 质保壹年，含安装调试 |
| 71. | 触点开关AZ-06 | 个 | k200/s200 | 135.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 72. | 触点开关RX07 | 个 | 主锁 S200 | 135.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 73. | 厅门门锁装置 | 个 | S200 中分及左开 | 70.7 | 质保壹年，含安装调试 |
| 74. | 对重反绳轮（不含人工费） | 个 | 对重反绳轮D320/6*d8 | 3421.6 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 75. | 磁开关 | 件 | YG-39G1K | 242.2 | 质保壹年，含安装调试 |
| 76. | 光幕 | 件 | 微科 | 1227.8 | 质保壹年，含安装调试 |
| 77. | 磁开关 | 件 | BN 325-r | 214.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 78. | 控制板 MF3 | 块 | 带芯片程序 | 2162.3 | 质保壹年，含安装调试 |
| 79. | 控制板 MF4 | 块 | 带芯片程序 | 1057 | 质保壹年，含安装调试 |
| 80. | 富士接触器 | 件 | SC-5-1 AC220V 1A1B 进口 | 370.3 | 质保壹年，含安装调试 |
| 81. | 富士接触器 | 件 | SC-03 1A AC220V 进口 | 225.4 | 质保壹年，含安装调试 |
| 82. | 富士接触器 | 件 | SC-N3 AC220V 2A2B 进口 | 823.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 83. | 富士接触器 | 件 | SC-05 AC220V 1A1B 进口 | 280 | 质保壹年，含安装调试 |
| 84. | 富士接触器 | 件 | SC-N2 AC220V 2A2B 进口 | 642.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 85. | 富士辅助触点 | 件 | SZ-A11-J 进口 | 52.5 | 质保壹年，含安装调试 |
| 86. | 电梯紧急通讯电源 | 件 | TK-EP220/12P-10-Li AC220 DC11.5V | 358 | 质保壹年，含安装调试 |
| 87. | 富士接触器 | 件 | SC-E2PN5-C AC220V 国产 | 334.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 88. | 富士辅助触点 | 件 | SZ-A22-C 国产 | 65.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 89. | MC2主板 | 个 | （含SR模块） | 11500 | 质保壹年，含安装调试 |

五、采购需求

（一）、项目概况

合肥经济技术开发区公用事业发展公司香怡物业管理的高层安置小区4个，所辖高刘街道，拟对项目204台电梯维保服务公开招标合格定点单位。详见下表：

| 序号 | 电梯位置 | 层数 | 数量（台） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河畔雅苑 | 15层22栋、11层3栋 | 49 | 蒂森克虏伯 |  |
| 2 | 南庄苑 | 18 | 54 | 三菱 |  |
| 3 | 南庄苑 | 15 | 11 | 蒂森克虏伯 |  |
| 4 | 启航南苑 | 11层至21层 | 58 | 蒂森克虏伯 |  |
| 5 | 启航北苑 | 11层至21层 | 32 | 蒂森克虏伯 |  |
| 6 | 合 计 |  | 204 |  |  |

（二）、服务需求

（一）日常维护保养标准：

实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

（二）电梯定期维护保养项目内容及要求

1.例行日常维护保养服务：

对电梯提供日常维护保养服务。维护保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定及采购人要求，进行十天（按半月标准）、季度、半年、 年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求（本项目含一次半年维保项目）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

2.故障排除和紧急救援服务：

如遇电梯发生故障，在第一时间（30分钟内）赶至现场进行救援，一般故障3小时内完成整改，需更换配件时双方协商约定时间内完成整改。

3.年检服务及设备检测:

每年进行一次全面检查。调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收取得电梯运行合格证。电梯年度检测费、限速器检测费和125%制动试验费用不在本次预算内，但中标供应商须负责申报此项相关手续，费用由招标单位承担。

4.投标人须提供的其它服务:

为了更好地服务于采购人，使电梯设备达到安全、可靠、舒适、有效的运行，投标人还须向采购人提供专业的预防性维护保养工作计划并按照该计划实施。在每次保养后做书面记录，并由监督维修工作的采购人代表签字确认。协助采购人制订有关电梯运行的安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人进行电梯应急救援演习和对电梯安全运行的日常管理。

5.为了保障的安全正常运行，招标单位每月会对中标单位维保的电梯进行检查，并制定具体考核标准

| 序号 | 考核内容 | 不合格描述 | 不合格扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保单位接到报修任务后，确保 30分钟之内赶到现场进行处理 | 无人接听或关机 | 每次1000元 |
| 2 | 电梯运行出现故障（困人）后，救援行动由专业人员在30 分钟内到场实施救 | 延迟到场 | 每次100 元 |
| 3 | 现场的电梯维修保养人员需要持有劳动部门签发的有效《电梯维修保养操作上岗证》 | 拖延或联系不到 | 每次300 元 |
| 4 | 电梯维修养护人员遵守物业服务中心的有关规章制度，统一服装，佩戴统一安全帽，文明施工、礼貌待人 | 有违纪行为 | 每次100 元 |
| 5 | 每月对每台电梯应进行至少两次的全面保养，每台电梯每次保养时间至少在 60分钟以上，保养前应提前知会物业服务中心。 | 频次减少或未知会 | 每次100 元 |
| 6 | 每次保养工作完毕，电梯维保单位保养人员应请物业服务中心人员进行验收，并在保养人员的“电梯/扶梯维修保养报告书”上签字确认。如验收结果不能达到物业服务中心要求和标准，电梯维保单位有责任重新对设备进行检查、调整和其他清洁保养，直到验收合格为止 | 未通过验收 | 每次300 元 |
| 7 | 常用配件供货时间在24小时内完成，若有其他情况双方友好协商 | 不及时 | 每次200 元 |
| 8 | 每个电梯机房应悬挂《电梯供方设备保养维修记录表》，相关负责人及时记录维保情况 | 缺失 | 每次100 元 |
| 9 | 电梯维保单位协助业主单位在年检有效期内通过年检 | 因维保原因不通过 | 每次300 元 |
| 10 | 电梯维保单位在对电梯进行维修或维保时需要在一楼电梯门口放置围挡提醒乘客 | 不放置 | 每次100 元 |
| 11 | 对于需要更换的配件要及时更换，特别是涉及到安全的的配件 | 不换导致电梯带病运行 | 该配件的市场价格 |
| 12 | 电梯维保单位不得以任何理由将维保项目的电梯转包给第三方保养 | 有违规行为 | 发现一次5000元，发现两次合同自动解除 |
| 13 | 电梯维保单位至少每季度派一次质检工程师到维保的项目检查各电梯安全装置，安全回路，主电路板等重要部位，并提交一份检查报告给物业服务中心保存。 | 未提供 | 每次100 元 |
| 14 | 维修更换的配件必须保证是原厂正品 | 不是原厂或返修件 | 每次2000元 |
| 15 | 现场的电梯维保人员需要持有劳动部门签发的电梯维修保养上岗证 | 无证或过期 | 每次300 元 |
| 16 | 针对电梯半月，季度，半年、年度保养项目表，物业单位会对保养项目进行检查 | 缺少保养项目 | 每项50 元 |
| 17 | 配合各管理处每年最少进行一次电梯困人演练，提供演练所需工具（对讲机除外） | 不配合或不提供工具 | 每次500 元 |

（三）、报价要求

1.维保方式：清包（控制价3600元/年/台，含200元/年/台的电梯零部件款），维保费用据实结算（费用包括所有人员工资、保险、福利、劳保、工具、用工风险、税费等，不含配件.不含年检费）。

2.维保单位中标后，无条件负责摸排查清维保范围内的电梯情况，并确定应对电梯的正常维保，维修及应急，产生费用自行负责。

3.中标单位根据原维保合同到期时间依次进驻。投标人可自行勘探现场，以便投标人获得有关投标文件编制和签署合同所需的进一步的资料投标人踏勘现场自行得出的结论和解释由其自己负责。招标人不因此承担任何责任。现场踏勘的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

4.在合同期内如有新增项目电梯或延长服务期，可参照招标需求、中标结果、维保合同与中标单位签订维保服务补充协议，单台维保费用保持不变。如电梯数量减少，相应电梯维保费用减少，根据维保时间据实结算。

5.中标单位维保期间更换零部件的品牌及结算单价参照下表

常用配件价目表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 旋转编码器 | 个 | 8.5873.0000.C302.S021 | 3028 | 质保壹年，含安装调试 |
| 2. | 抱闸供电模块 | 个 | EMBP-220或者EMK-BZ210E | 4117 | 质保壹年，含安装调试 |
| 3. | 副触点 | 个 | LADN22C | 145 | 质保壹年，含安装调试 |
| 4. | 继电器 | 个 | 24V DC 继电器RCL | 110 | 质保壹年，含安装调试 |
| 5. | 驱动/变频器 | 个 | CPIC-V-34A或者CPIC-Ⅱ-65 | 22000 | 质保壹年，含安装调试 |
| 6. | 单体对讲机 | 个 | TK-TC12(1-1)A | 222 | 质保壹年，含安装调试 |
| 7. | 无线对讲电源 | 个 |  | 580 | 质保壹年，含安装调试 |
| 8. | 上下限位开关 | 个 | Z1R 236-11Z-M20 自动复位 | 132 | 质保壹年，含安装调试 |
| 9. | 平层感应器 | 个 | BUP-30S | 706 | 质保壹年，含安装调试 |
| 10. | 门机变频器 | 个 | 125ST-13 K300 中分配套BG101 | 2331 | 质保壹年，含安装调试 |
| 11. | 限速器 | 个 |  | 6400 | 质保壹年，含安装调试 |
| 12. | 安全回路板 | 块 |  | 2400 | 质保壹年，含安装调试 |
| 13. | 双稳开关 | 个 |  | 80 | 质保壹年，含安装调试 |
| 14. | 轿内原装应急灯 | 盏 |  | 100 | 质保壹年，含安装调试 |
| 15. | 超载仪 | 台 | LMS或者TK-WL-CO | 1877 | 质保壹年，含安装调试 |
| 16. | 超载传感器 | 个 | EK-HDJD 1.5M | 622 | 质保壹年，含安装调试 |
| 17. | 轿厢楼层显示板 | 块 | MA10-S1 | 652 | 质保壹年，含安装调试 |
| 18. | 正门锁 | 个 |  | 180 | 质保壹年，含安装调试 |
| 19. | 副门锁 | 个 |  | 130 | 质保壹年，含安装调试 |
| 20. | 油杯 | 个 |  | 43 | 质保壹年，含安装调试 |
| 21. | 靴衬 | 个 |  | 101 | 质保壹年，含安装调试 |
| 22. | 风扇 | 台 |  | 350 | 质保壹年，含安装调试 |
| 23. | UKS开关 | 个 | LX26-UKT或者LX26-UKS | 82 | 质保壹年，含安装调试 |
| 24. | 缓冲器 | 个 | YH74A/275或者OBC20B | 2223 | 质保壹年，含安装调试 |
| 25. | 按钮 | 个 | 普通按钮 | 88 | 质保壹年，含安装调试 |
| 26. | 滑块 | 个 |  | 38 | 质保壹年，含安装调试 |
| 27. | 外呼面板 | 套 | MS5-E2.1 | 1076 | 质保壹年，含安装调试 |
| 28. | 检修开关 | 个 |  | 375 | 质保壹年，含安装调试 |
| 29. | 门刀 | 个 |  | 1600 | 质保壹年，含安装调试 |
| 30. | 厅门联动钢丝绳 | 根 |  | 110 | 质保壹年，含安装调试 |
| 31. | 三角锁 | 个 |  | 63 | 质保壹年，含安装调试 |
| 32. | 门机马达 | 个 | K200/300 电动机 | 2300 | 质保壹年，含安装调试 |
| 33. | 导靴 | 个 | k16带Z型支架高度240MM或者K10 | 606 | 质保壹年，含安装调试 |
| 34. | 门机编码器 | 个 |  | 2000 | 质保壹年，含安装调试 |
| 35. | COB板 | 块 |  | 696 | 质保壹年，含安装调试 |
| 36. | 对讲机电源适配器 | 个 |  | 456 | 质保壹年，含安装调试 |
| 37. | 指令板 | 块 |  | 912 | 质保壹年，含安装调试 |
| 38. | 轿内显示板 | 块 |  | 468 | 质保壹年，含安装调试 |
| 39. | 地坑急停盒 | 个 |  | 312 | 质保壹年，含安装调试 |
| 40. | 轿顶检修盒 | 个 |  | 950 | 质保壹年，含安装调试 |
| 41. | LCECCB板 | 块 |  | 2640 | 质保壹年，含安装调试 |
| 42. | 极限开关 | 个 |  | 264 | 质保壹年，含安装调试 |
| 43. | LCEADO板 | 块 |  | 2760 | 质保壹年，含安装调试 |
| 44. | 轿厢地坎 | 个 |  | 480 | 质保壹年，含安装调试 |
| 45. | CPU主板 | 个 |  | 5760 | 质保壹年，含安装调试 |
| 46. | GTW板 | 块 |  | 1186.8 | 质保壹年，含安装调试 |
| 47. | CAN板 | 块 |  | 3240 | 质保壹年，含安装调试 |
| 48. | 地坑对讲机 | 块 |  | 180 | 质保壹年，含安装调试 |
| 49. | A1板 | 块 |  | 12720 | 质保壹年，含安装调试 |
| 50. | A2板 | 块 |  | 5640 | 质保壹年，含安装调试 |
| 51. | KDL16配线 | 根 |  | 600 | 质保壹年，含安装调试 |
| 52. | 3相整流轿 | 件 |  | 840 | 质保壹年，含安装调试 |
| 53. | 变频器晶闸管 | 件 |  | 1308 | 质保壹年，含安装调试 |
| 54. | 电容 | 件 |  | 960 | 质保壹年，含安装调试 |
| 55. | 平衡补偿线 | 米 |  | 78 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 56. | 对重反绳轮 | 个 | 尼龙材质 | 1971 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 57. | IGBT模板 | 个 |  | 1140 | 质保壹年，含安装调试 |
| 58. | CEB板 | 块 |  | 780 | 质保壹年，含安装调试 |
| 59. | 限速器钢丝绳 | 米 |  | 14.4 | 质保壹年，含安装调试 |
| 60. | 限速器涨紧轮装置 | 套 |  | 1620 | 质保壹年，含安装调试 |
| 61. | 测速发电机 | 个 |  | 3240 | 质保壹年，含安装调试 |
| 62. | 接触器板 | 块 |  | 2280 | 质保壹年，含安装调试 |
| 63. | 抱闸 | 套 |  | 10080 | 质保壹年，含安装调试 |
| 64. | 12V外呼电池 | 块 |  | 456 | 质保壹年，含安装调试 |
| 65. | A3板 | 块 |  | 5040 | 质保壹年，含安装调试 |
| 66. | 曳引机 | 套 |  | 50400 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 67. | 编码器 | 件 | 8.5873.0000.C302.S021 | 2119.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 68. | 电路板 | 块 | MC3 国产简化版 | 3378.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 69. | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 根 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 66.5 | 质保壹年，含安装调试 |
| 70. | BST门齿形带 | 件 | L=5m(K200/K300轿门) | 392.7 | 质保壹年，含安装调试 |
| 71. | 触点开关AZ-06 | 个 | k200/s200 | 135.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 72. | 触点开关RX07 | 个 | 主锁 S200 | 135.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 73. | 厅门门锁装置 | 个 | S200 中分及左开 | 70.7 | 质保壹年，含安装调试 |
| 74. | 对重反绳轮（不含人工费） | 个 | 对重反绳轮D320/6*d8 | 3421.6 | 质保壹年，不含安装调试 |
| 75. | 磁开关 | 件 | YG-39G1K | 242.2 | 质保壹年，含安装调试 |
| 76. | 光幕 | 件 | 微科 | 1227.8 | 质保壹年，含安装调试 |
| 77. | 磁开关 | 件 | BN 325-r | 214.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 78. | 控制板 MF3 | 块 | 带芯片程序 | 2162.3 | 质保壹年，含安装调试 |
| 79. | 控制板 MF4 | 块 | 带芯片程序 | 1057 | 质保壹年，含安装调试 |
| 80. | 富士接触器 | 件 | SC-5-1 AC220V 1A1B 进口 | 370.3 | 质保壹年，含安装调试 |
| 81. | 富士接触器 | 件 | SC-03 1A AC220V 进口 | 225.4 | 质保壹年，含安装调试 |
| 82. | 富士接触器 | 件 | SC-N3 AC220V 2A2B 进口 | 823.9 | 质保壹年，含安装调试 |
| 83. | 富士接触器 | 件 | SC-05 AC220V 1A1B 进口 | 280 | 质保壹年，含安装调试 |
| 84. | 富士接触器 | 件 | SC-N2 AC220V 2A2B 进口 | 642.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 85. | 富士辅助触点 | 件 | SZ-A11-J 进口 | 52.5 | 质保壹年，含安装调试 |
| 86. | 电梯紧急通讯电源 | 件 | TK-EP220/12P-10-Li AC220 DC11.5V | 358 | 质保壹年，含安装调试 |
| 87. | 富士接触器 | 件 | SC-E2PN5-C AC220V 国产 | 334.6 | 质保壹年，含安装调试 |
| 88. | 富士辅助触点 | 件 | SZ-A22-C 国产 | 65.1 | 质保壹年，含安装调试 |
| 89. | MC2主板 | 个 | （含SR模块） | 11500 | 质保壹年，含安装调试 |

报价所含200元/年/台零部件清单

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 数量 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门导靴 | S200 黑色橡胶 L50.5mm | 个 | 1 | 33 |
| 2 | 同心挂门轮 | D48 K200/S200 | 个 | 1 | 74 |
| 3 | 触点开关 | K8/S8 国产 | 个 | 1 | 133 |
| 4 | 厅门钢丝绳 | S200 DW900 d3 L3580中分 | 根 | 1 | 184 |
| 5 | 圆柱拉伸弹簧 | 800*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 | 50 |
| 6 | 门传动钢丝绳 | S8中分DW1100 L4675 | 根 | 1 | 47 |
| 7 | 圆柱拉伸弹簧 | 790*14.2*1.8 旁开S8 | 根 | 1 | 50 |
| 8 | 圆柱拉伸弹簧 | 1250*11.3*1.3 中分S8 | 根 | 1 | 50 |
| 9 | 圆柱拉伸弹簧 | / | 根 | 1 | 50 |
| 10 | 门挂板滚轮 | D60 K8/S8 | 个 | 1 | 47 |
| 11 | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 根 | 1 | 70 |
| 12 | 触点开关AZ-06 | k200/s200 | 个 | 1 | 168 |
| 13 | 门机皮带驱动轮 | k200塑料 | 个 | 1 | 149 |
| 14 | V齿传动带 | 8PJ559 GB/T16588（K8轿门） | 根 | 1 | 84 |
| 15 | 门挂板滚轮组件 | D60 K8/S8 镀锌 | 个 | 1 | 104 |
| 16 | 触点开关RX07 | 主锁 S200 | 个 | 1 | 168 |
| 17 | 厅门门锁装置 | S200 中分及左开 | 个 | 1 | 101 |
| 18 | 手动复位行程开关 | LX26-UKS | 个 | 1 | 78 |
| 19 | 集油盒 | YF02X556 | 个 | 1 | 58 |
| 20 | 缓冲器开关 | LX26-UKT | 个 | 1 | 71 |
| 21 | 两孔梳齿板 | / | 个 | 1 | 105 |
| 22 | 3孔梳齿板 | / | 个 | 1 | 109 |
| 23 | 继电器24V | 继电器RCL | 个 | 1 | 179 |
| 24 | 辅助触点 | SZ-A22 | 个 | 1 | 93 |
| 25 | 接触器 | SC-E02PN5-C | 个 | 1 | 195 |
| 26 | 浪涌抑制单元 | SZ-Z35 | 个 | 1 | 170 |
| 27 | 浪涌抑制单元 | SZ-Z5 | 个 | 1 | 102 |
| 28 | 辅助触点 | SZ-A11-C | 个 | 1 | 75 |
| 29 | 辅助触点 | SZ-AS1-C | 个 | 1 | 41 |
| 30 | 微动开关 | TM-1307 PT0.4 | 个 | 1 | 123 |
| 31 | 极限开关 | HD/1370 | 个 | 1 | 97 |
| 32 | 靴衬 | 黄色乌龟壳式 CO=16MM | 件 | 1 | 141 |
| 33 | 应急灯 | G-380 | 件 | 1 | 108 |
| 34 | 油杯组件 | 带支架及坚固件 | 件 | 1 | 98 |
| 35 | 门导靴 | K8S8新 | 件 | 1 | 35 |
| 36 | 铸造导靴靴衬 | / | 件 | 1 | 169 |
| 37 | 对重油杯 | U型 | 件 | 1 | 79 |
| 38 | 油杯 | 方油杯 | 件 | 1 | 77 |
| 39 | 按钮 | 普通 | 件 | 1 | 96 |
| 40 | 灯 | RKL12/5E 12V 5W DERIN | 件 | 1 | 120 |
| 41 | 轿内对讲副机 | TK-YC12 | 件 | 1 | 180 |
| 42 | 磁开关 | SM-25-30 | 件 | 1 | 167 |

（四）、其他要求

1.电梯在保养期间处于安全良好的运行状态，在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

2.在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本，节能降耗。

3.投标人为每台电梯的保养都建立详细的档案，按相关要求做好电梯档案整理，并定期向采购人提供反映电梯现状的各种数据报告。

4.日常维护保养应遵守的标准：

①电梯使用管理与维护保养规则TSG T5001-2009

②电梯维修规范GB/T  18775-2002

③电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009

④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

⑥电梯安装使用维护说明书

⑦维保合同

5.修理时须有2人及以上持证人员作业。

6.河畔雅苑项目驻点维保服务不少于2人（其中机动维保配合1人），南庄苑、启航南苑和启航北苑维保服务不少于3人，提供24小时不间断急修响应服务，服务费用由中标单位支付。

7.至少每15天（含节假日）开展1次例行保养工作，每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。须提供全年365天早晚试乘电梯服务(服务包含电梯、电源、电梯门开关，试乘电梯是否正常运行，及时排除故障)，保障电梯正常运行。

①提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场， 超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；非驻点服务的其他维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

②对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后一周内出具书面故障诊断报告。

③配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，由此产生的责任由中标单位承担。

8.如因人为破坏造成电梯故障或损坏，中标单位有责任及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，相关费用由使用单位承担。

9.投标人需遵照《合肥市电梯安全监督管理办法》实施。

七、综合评分表

本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 80 分） | 应急预案 | 投标人针对本项目如发生大面积停电、水淹电梯、火宅、地震、困人等不可遇因素的应急预案： - 提供的应急预案切实可行，可操作性强，处置时间快，损失降到最小的得10分。 - 提供的应急预案能处理发生的应急事故，但可操作性、处置时间、减小损失方面一般的得5分； - 不提供得0分 | 0-10 |
|  | 企业资信 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项3 分。 注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 | 0-9 |
|  | 业绩 | 自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同维保台数不少于 100 台（含）的电梯维保业绩，每个业绩 5 分； 自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同维保台数大于或等于60台少于 100 台的电梯维保业绩，每个业绩 4 分。 自 2019 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同维保台数少于60台的电梯维保业绩，每个业绩得 2分。 注：业绩要求详见投标人须知前附表，初审业绩不得分。 | 0-25 |
|  | 拟配备人员 | - 针对本项目提供5名维保人员得9分，在5名维保人员的基础上每增加1人得2分，满分15分。 - 少于5人不得分。 注：须提供投标人为电梯专业技术人员（持T1或T2证）缴纳的近三个月社保，社保证明材料要求详见投标人须知前附表。 | 0-15 |
|  | 维保服务 | 评委根据招标需求及相关要求： 1、对投标人提供的维保服务质量、服务效率、服务态度、主配件材料质量等维保服务方案优的得15分； - 对投标人提供的维保服务质量、服务效率、服务态度、主配件材料质量等维保服务方案良的得10分； - 对投标人提供的维保服务质量、服务效率、服务态度、主配件材料质量等维保服务方案一般的得5分； 4、不提供的不得分。 | 0-15 |
|  | 荣誉和奖项 | 投标人出具由质量监督管理局、国内依法登记注册的电梯协会颁发的荣誉证书或奖项，每项2分。 注：（1）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图，颁奖文件不包括奖杯、奖牌及奖状。（2）“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准，投标文件中须提供该协会在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 0-6 |
| 价格分 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×20％×100 |  |  |

六、响应文件格式

响

应

文

件

供应商：

年     月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 投标响应函 |  |
| 四 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 五 | 投标授权书 |  |
| 六 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 七 | 服务方案及服务承诺 |  |
| 八 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 九 | 其他文件 |  |

附件一

报价表格式

1报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 评标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 总价： （需另附清单） |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

年     月     日

注：

1、本表内容根据招标文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

二、

供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## 三

投标响应函

致：采购人

根据贵方“      项目名称      ”的招标公告，我方正式授权 （授权代表姓名） 代表供应商  （供应商全称）  。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我方成交，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。按本次招标文件规定及最终报价承诺提供服务。

2、我方根据本次招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按贵方要求，在服务期内提供优质服务。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的招标日期起遵循本招标文件，并在供应商须知规定的评标有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方招标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的评标有效期内撤回，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在评标现场规定时间内向贵方提供与其评标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9、与本招标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章：

日    期：

## 四

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年     月    日

经营期限：

姓    名：               性别：

年    龄：                    职务：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖公章）

日  期：年月日

## 五

投标授权书

本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表身份证复印件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日 期： 年  月   日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

六

无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

## 七

## 服务方案及服务承诺

## （供应商可自行制作格式）

## 八

本地化服务情况一览表

（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

供应商公章：

九

其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人代表或代理人（授权委托书）。

2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。

3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。

4、供应商在规定时间密封送达。